)

# 🟢 BƯỚC 0 – KIỂM TRA KẾT NỐI 3 VM

## 📍 Thao tác trên TỪNG VM

### Lấy IP từng máy

ip a

Ví dụ:

- VM1 (Server): 192.168.100.10

- VM2 (Agent): 192.168.100.20

- VM3 (Kali): 192.168.100.30

### Test ping

📍 VM1 → VM2

ping 192.168.100.20

📍 VM3 → VM2

ping 192.168.100.20

✅ Nếu ping được → OK, làm tiếp
❌ Nếu không ping → báo em, chưa làm tiếp

# 🟢 BƯỚC 1 – CÀI WAZUH SERVER

👉 CHỈ LÀM TRÊN VM1 (Ubuntu Server)

## 📍 VM1 – Cập nhật hệ thống

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

⏳ Chờ xong mới làm tiếp.

## 📍 VM1 – Tải script cài Wazuh

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh

## 📍 VM1 – Cài đặt Wazuh (ALL-IN-ONE)

sudo bash wazuh-install.sh -a

⚠️ KHÔNG TẮT, KHÔNG CTRL+C
⏳ 10–20 phút (máy yếu có thể 25 phút)

## 📍 VM1 – GHI LẠI THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Cuối quá trình sẽ hiện:

User: admin

Password: xxxxxxxxx

URL: https://IP_SERVER

📸 CHỤP MÀN HÌNH ĐOẠN NÀY → BỎ VÀO BÁO CÁO

## 📍 VM1 – Kiểm tra dịch vụ

sudo systemctl status wazuh-manager

sudo systemctl status wazuh-indexer

sudo systemctl status wazuh-dashboard

✅ Thấy active (running) là đúng.

## 📍 TRÊN MÁY THẬT (Windows)

Mở trình duyệt → nhập:

https://IP_VM1

Đăng nhập:

- User: admin

- Password: (lúc nãy)

📸 CHỤP DASHBOARD LẦN ĐẦU TIÊN

# 🔹 BƯỚC 2 – CÀI WAZUH AGENT (VM2 – Ubuntu)

### 🎯 Mục tiêu

- Agent cài thành công

- Chưa cần kết nối

### 🔧 Cài agent

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb

sudo dpkg -i wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb

### 🔍 Kiểm tra

/var/ossec/bin/wazuh-control status

# 🔹 BƯỚC 3 – KẾT NỐI AGENT ↔ SERVER (QUAN TRỌNG NHẤT)

## 3.1 Thêm Agent trên SERVER (VM1)

sudo /var/ossec/bin/manage_agents

Chọn:

A  → Add agent

Name: ubuntu-agent

IP: 10.0.2.3

Sau đó:

E → Extract key

👉 Copy key

## 3.2 Import key trên AGENT (VM2)

sudo /var/ossec/bin/manage_agents

Chọn:

I → Import key

👉 Dán key → OK

## 3.3 Cấu hình IP server

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Sửa:

<server>

<address>10.0.2.4</address>

</server>

## 3.4 Khởi động Agent

sudo systemctl enable wazuh-agent

sudo systemctl restart wazuh-agent

### 🔍 Kiểm tra log

sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

### ✅ Thành công khi thấy

INFO: Connected to the server (10.0.2.4)

INFO: Authentication successful

# 🔹 BƯỚC 4 – KALI TẤN CÔNG – WAZUH PHÁT HIỆN (DEMO)

## 4.1 Kali quét cổng (Recon)

sudo nmap -sS -T4 10.0.2.3

👉 Wazuh sẽ phát hiện:

- Port scanning

- Network discovery

## 4.2 Kali brute-force SSH (RẤT DỄ BỊ PHÁT HIỆN)

hydra -l yaksa -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://10.0.2.3

👉 Wazuh detect:

- Brute force

- Multiple failed login

- MITRE: T1110

## 4.3 Kali sửa file hệ thống (FIM)

ssh yaksa@10.0.2.3

sudo touch /etc/hacker_test

👉 Wazuh phát hiện:

- File integrity changed

# 🔹 BƯỚC 5 – KIỂM TRA ALERT TRÊN WAZUH DASHBOARD

Vào Web → Security events

Lọc:

- Agent: ubuntu-agent

- Level ≥ 7

Ah sẽ thấy:

- Nmap scan detected

- SSH brute force

- File modified

- MITRE ATT&CK mapping